요약본

개발목표

조향 4축과 구동 6축으로 구성된 다목적 재난대응 로버를 원격 조종, 자율주행 및 로봇팔 임무에 공통으로 활용할 수 있도록 범용 차체 제어·통신·안전 소프트웨어를 개발한다.

총 10개 모터를 하나의 CAN 버스에서 통합하고, Jetson이 중간 MCU 없이 모터를 직접 제어하도록 구성하여 부품·배선·펌웨어 구조를 단순화하였다. 동시에 통신 두절, CAN 장애 및 안전센서 이상 발생 시 로봇 내부에서 정지와 복구가 이루어지도록 설계하였다.

활용 시나리오

- 원격 조종 또는 자율주행으로 재난·위험 지역의 작업 지점까지 이동

- L515를 이용한 전방 거리·지형 인지와 4WS 협조 조향 수행

- 작업 지점 도착 후 차체를 정지하고 로봇팔 임무 수행

- 로봇팔의 작업 완료 상태를 수신한 뒤 안전 조건을 확인하고 주행 재개

배경 및 필요성

다축 로봇에 모터군별 MCU와 별도 통신망을 적용하면 부품, 배선, 펌웨어 및 고장 지점이 증가한다. 또한 재난 현장에서는 모터 전력부의 노이즈, 긴 CAN 배선, 무선 명령 두절과 센서 이상이 발생할 수 있다.

따라서 제어 구조를 단순화하면서도 원격 조종, 자율주행 및 로봇팔 작업이 동일한 차체 제어와 안전 규칙을 공유하고, 장애 발생 시 안전하게 정지·복구할 수 있는 파워트레인 소프트웨어가 필요하다.

핵심 기술 및 차별성

- 조향 4축과 구동 6축을 하나의 CAN 버스에서 제어하는 10축 통합 구조

- 전진속도 v와 회전각속도 ω를 4WS 조향각과 구동속도로 변환하는 차체 통합 제어

- 모터 PWM 노이즈까지 CAN 오류의 원인을 추적하고 절연 통신 구조로 개선

- 모터 CAN과 분리된 UART 안전 경로 및 ESTOP·MOTION_HOLD 이중 정지 구조

- 모터나 통신 방식이 변경돼도 드라이버만 교체할 수 있는 하드웨어 독립형 설계

- 원격 조종 영상과 객체 좌표를 분리하여 인식 연산에 따른 영상 지연 방지

- 주행 상태와 장치 건강 이벤트를 기록하는 블랙박스 및 기록 재생 기반 검증 체계

기대효과

- 중간 MCU와 별도 통신 계층 제거를 통한 부품·배선·유지보수 부담 감소

- 모터 변경 시 드라이버만 교체하고 기존 4WS 및 안전 로직 재사용

- 통신 두절, 센서 이상 및 CAN 장애에 대한 독립적인 정지·복구 경로 확보

- 원격 조종, 자율주행 및 로봇팔 작업의 공통 차체 제어 인프라 구축

1. 목표 및 필요성

1-1. 기술개발 필요성

본 로버는 4개의 조향축과 6개의 구동축을 사용한다. 조향부와 구동부는 서로 다른 모터와 통신 프로토콜로 구성되지만, 운용자와 자율주행 시스템이 요구하는 것은 각 모터의 개별 동작이 아니라 차체의 이동 방향과 속도이다.

상위 프로그램이 10개 모터의 특성과 통신 프레임을 직접 관리하면 모터 모델이나 통신 방식이 변경될 때마다 원격 조종과 자율주행 프로그램까지 수정해야 한다. 이 경우 기존에 검증한 조향·안전 로직의 재사용이 어렵다.

또한 상위 컴퓨터와 모터 사이에 MCU를 추가하면 MCU 보드, 전원, 배선, 펌웨어 및 별도 통신 프로토콜이 필요하다. 시스템 고장 시에도 Jetson, MCU, 모터 드라이버를 각각 진단해야 하므로 유지보수가 복잡해진다.

이에 본 시스템은 차체 제어와 모터 드라이버를 분리하고, Jetson이 모터를 직접 제어하는 구조를 적용하였다. 아울러 무선 연결과 CAN 통신은 장애가 발생할 수 있다는 전제하에, 정지 이후의 복구 과정까지 포함하여 안전 구조를 설계하였다.

1-2. 기술개발 목표와 내용

1) 범용 4WS 차체 제어

원격 조종과 자율주행에서 생성한 전진속도 v와 회전각속도 ω를 공통 입력으로 사용한다. 차체 통합 제어기는 이를 4개의 조향축 목표각과 6개의 구동축 목표속도로 변환한다.

선회 시에는 안쪽과 바깥쪽 바퀴의 이동거리를 고려하여 속도를 차등 분배하고, 안전 상태를 반영해 최종 모터 출력을 결정한다.

2) 단일 CAN 기반 10축 직접 제어

조향 4축과 구동 6축을 하나의 CAN 버스에 연결하고 장치별 ID를 구분하여 이종 모터가 동일한 물리 통신망에서 동작하도록 구성하였다.

Jetson은 SocketCAN을 통해 모터에 직접 명령을 전달하고 상태를 수신한다. 중간 MCU를 제거함으로써 명령 전달 단계와 별도 펌웨어를 줄이고 모터 상태와 통신 오류를 Jetson에서 통합 관리한다.

차체 제어 알고리즘은 실제 모터의 CAN 프레임을 직접 다루지 않는다. 모터 모델 또는 통신 방식이 변경되면 해당 드라이버만 교체하고 기존 4WS와 안전 로직을 재사용할 수 있다.

3) 고장 대응형 안전·복구 시스템

US-100 초음파 센서는 모터 CAN과 분리된 UART 채널에 연결하였다. 따라서 CAN이나 모터 드라이버에 장애가 발생해도 안전거리 판단은 별도로 유지된다.

이상 상태는 위험 수준에 따라 구분한다.

| 상태 | 발생 조건 | 복귀 방식 |
| --- | --- | --- |
| ESTOP | 실제 근접 위험, 센서 이상, 사용자 비상정지 | 사용자 해제 전까지 유지 |
| MOTION_HOLD | 순간적인 명령 두절, 일시적 통신 불안정 | 조건 회복 후 자동복귀 |
| IDLE | 초기 대기 또는 ESTOP 해제 직후 | 별도 운용 허가 필요 |
| RUN | 통신·안전 조건 정상 | 정상 주행 |

ESTOP을 해제해도 즉시 주행하지 않고 IDLE 상태로 복귀하도록 하여 자동 재출발을 방지하였다. CAN 송신이 멈추는 장애는 워치독이 감지하여 인터페이스를 자동으로 재초기화한다.

4) 원격 조종·자율주행·로봇팔 통합

원격 조종과 자율주행은 동일한 차체 통합 제어기와 안전 상태를 사용한다. 상위 운용 방식이 달라져도 실제 모터 제어와 정지 동작은 동일하게 유지된다.

센서의 역할은 다음과 같이 분리하였다.

- L515: 파워트레인 주행 거리·지형·장애물 인지

- D435i: 로봇팔 객체 인식 및 정밀 작업

- US-100: 독립 안전정지

파워트레인은 로봇팔 영상을 다시 처리하지 않고, 로봇팔 시스템이 생성한 객체 정보와 작업 상태를 전달받는다. 작업 지점에 도착하면 차체 이동을 제한하고, 로봇팔의 작업 완료 상태를 수신한 뒤 안전 조건을 확인하여 주행을 재개한다.

2. 기술개발 활용 시나리오

| 구분 | 사진 삽입 예시 | 시나리오 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1. 서론 | 원격 조종 또는 자율주행 시험 사진 | 사람이 접근하기 어려운 재난·위험 지역에 로버를 먼저 투입한다. 운용자는 실시간 영상을 확인하며 원격 조종을 수행하거나 자율주행 임무를 실행한다. 두 운용 방식의 이동 명령은 동일한 차체 통합 제어기로 전달된다. |
| 2. 본론 | 4WS 주행 및 로봇팔 작업 사진 | 차체 통합 제어기는 이동 명령을 조향각과 구동속도로 변환해 작업 지점까지 이동한다. L515로 전방 거리와 장애물을 확인하고, 목표 지점에 도착하면 차체를 정지시킨 뒤 로봇팔 작업 중 이동 명령을 제한한다. |
| 3. 결론 | 작업 완료 또는 주행 재개 사진 | 로봇팔의 작업 완료 상태를 수신하면 안전센서와 통신 상태를 확인한다. 모든 조건이 정상일 경우 다음 작업 지점으로 주행하며, 위험이나 통신 장애가 감지되면 ESTOP 또는 MOTION_HOLD를 적용한다. |

특징

- 원격 조종과 자율주행이 동일한 4WS 차체 제어기 사용

- 로봇팔 작업 중 차체 이동을 제한하여 작업 안정성 확보

- 작업 완료와 안전 조건 확인 후 주행 재개

- 주행 인지, 로봇팔 인식 및 안전센서 역할 분리

3. 기술 특성

3-1. 혁신성

1) 단일 CAN 기반 범용 4WS 통합 제어

조향 4축과 구동 6축을 하나의 CAN 버스에서 통합 제어한다. 원격 조종과 자율주행은 모터별 명령 대신 차체 기준의 v,ω만 전달하며, 차체 통합 제어기가 각 조향축의 목표각과 구동축의 차등 속도를 계산한다.

Jetson이 중간 MCU 없이 모터를 직접 제어하므로 부품·배선·펌웨어가 줄어든다. 직접 제어 구조의 안정성은 60초 연속 시험에서 50.000 Hz, Overrun 0회로 확인하였다.

2) 하드웨어 독립형 제어 구조

차체 제어 알고리즘과 모터 드라이버를 분리하였다. 모터 모델 또는 통신 방식이 변경되더라도 해당 드라이버만 교체하고 기존 4WS 계산, 원격 조종 및 안전 로직을 사용할 수 있다.

또한 실제 모터 대신 모의 드라이버를 연결할 수 있어 차체 조립 전에도 조향 계산과 안전 상태 전이를 검증할 수 있다. 나아가 주행 데이터를 기록·재생하는 시험 체계를 구축하여, 실주행에 사용하는 상태 추정 알고리즘을 합성 시나리오로 상시 회귀 검증한다.

3) CAN 오류의 물리적 원인 규명

초기 1 Mbps 환경에서는 긴 배선과 모터 노이즈로 프레임 드롭과 bus-off가 반복되었다. 모터의 정지·회전 조건을 비교한 결과, 정지 상태에서 토크를 유지할 때 발생하는 PWM 스위칭 노이즈가 주요 원인임을 확인하였다.

이에 통신속도를 500 kbps로 조정하고 트위스티드 페어, 종단저항 및 절연형 CAN 트랜시버를 적용하였다. 그 결과 모터 정지 조건에서 27.9%였던 오류율을 0.0%로 감소시켰으며, 13,205개 프레임 연속 송신에서도 오류가 발생하지 않았다.

4) 독립 안전 경로와 자동복구

안전센서를 모터 CAN과 다른 UART 채널에 연결하여 주 제어 통신 장애와 독립적으로 위험을 판단하도록 하였다.

실제 위험은 ESTOP으로 유지하고 순간적인 통신 불안정은 MOTION_HOLD로 처리한다. CAN 송신 장애는 워치독이 약 2초 내 감지하고 인터페이스를 재초기화한다. 강제 장애 시험에서는 30회 모두 자동복구에 성공했으며 오탐은 발생하지 않았다. 아울러 운용 허가 상태를 15분 연속 유지하는 시험과 반복 허가·해제 시험에서 오탐에 의한 정지가 0회임을 확인하였다.

5) 영상과 객체 좌표의 분리 전송

객체 인식 결과를 영상에 합성한 뒤 전송하면 YOLO와 Depth 연산 시간이 조종 영상 지연으로 이어진다.

본 시스템은 원격 조종 영상을 먼저 전송하고, 객체 종류와 3차원 좌표는 별도 데이터로 전달한다. L515 영상 시험에서는 29.91 fps와 프레임 드롭 0회를 확인하였다.

3-2. 차별성

- 중간 MCU 제거와 단일 CAN 통합을 통해 다축 제어 구조를 단순화하면서도 50 Hz 제어 주기와 CAN 자동복구를 확보하였다.

- CAN 오류를 단순 재전송으로 처리하지 않고 모터 PWM 노이즈라는 물리적 원인을 추적하여 절연 구조로 해결하였다.

- 실제 위험과 일시적인 통신 장애를 구분하고, ESTOP 해제 후에도 별도 운용 허가가 있어야 주행하도록 하였다.

- 원격 조종, 자율주행 및 로봇팔 작업이 동일한 차체 제어와 안전 시스템을 공유한다.

4. 개발 전략

4-1. 기술개발 방법

1) 차체 제어와 모터 드라이버 분리

상위 이동 명령, 4WS 계산 및 실제 모터 통신을 계층별로 분리하였다. 실제 모터 없이도 모의 드라이버를 이용해 차체 명령 변환과 안전 상태 전이를 시험하도록 구성하였다.

2) 조건별 CAN 오류 시험

조향과 구동 모터를 하나의 CAN 버스에 통합한 뒤 통신속도, 모터 정지·회전 상태, 배선 및 절연 조건을 변경하며 오류율을 비교하였다. 시험 결과를 기반으로 500 kbps와 절연형 통신 구조를 최종 적용하였다.

3) 안전·통합 시험

상위 주행 노드 종료, 무선 명령 두절, 안전센서 이상 및 CAN 송신 정지를 강제로 발생시켜 정지와 복구 동작을 확인하였다. 또한 실기 장기 시험에서 내부 처리 지연과 센서 응답 지연이 안전 판정을 왜곡하는 결함 두 건을 발견하여 구조적으로 수정하였다. 현재는 작업 지점 정차와 로봇팔 작업 상태 수신까지 구현을 완료하고, 작업 완료 후 재주행의 합동 검증을 준비하고 있다.

4-2. 위험극복 방법

1) 단일 CAN의 물리적 단선

단일 CAN은 배선과 장치를 줄이는 대신 물리적 단선이 전체 구동부에 영향을 줄 수 있다. 이를 보완하기 위해 CAN 장애 시 모든 구동 출력을 차단하고, 안전센서는 별도 UART 경로로 유지하였다. 최종 조립 시 배선 보호와 커넥터 체결을 추가 검증할 예정이다.

2) 실차 정지 성능

통신 두절 이후 출력 차단 시간과 바퀴 정지 판정 임계는 실기 시험으로 확정하였다(정지 판정 임계 0.10 rev/s, 실측 정지 노이즈의 약 2배 여유). 다만 실제 정지거리는 차체 중량과 노면에 따라 달라지므로, 차체 조립 후 평지와 경사로 시험을 통해 최종 안전거리와 정지 유지 토크를 결정할 예정이다.

3) 저속 주행 및 실외 센서 성능

구동 모터는 약 0.3 rev/s 이하에서 저속 데드존이 발생할 수 있어 현재 최소 구동속도로 보완하고 있다. 또한 L515는 직사광에서 Depth 성능이 저하될 수 있으므로 유효 화소 비율 기반의 센서 신뢰도 판정 기능을 구현하였으며, 실외 판정 기준 실측과 저속 접근 모드를 추가 검토한다.

4) 로봇팔 통합 검증

파워트레인과 로봇팔의 메시지 계약을 확정하고 로봇팔 상태 하트비트 수신과 작업 결과 기록까지 확인하였으나, 작업 지점 도착부터 작업 완료 후 재주행까지의 전체 사이클은 합동 실차 시험이 필요하다.

5. 핵심 검증 결과

| 검증 항목 | 시험 결과 |
| --- | --- |
| CAN 오류율 | 27.9% → 0.0% |
| 연속 CAN 송신 | 13,205프레임 중 오류 0 |
| CAN 자동복구 | 30/30 성공, 오탐 0 |
| CAN 장애 감지 | 약 2초 |
| 차체 제어 루프 | 50.000 Hz, Overrun 0 |
| 통신 두절 후 정지 | 0.753초 |
| 전진 구동속도 | 2.40~2.42 rev/s |
| 좌회전 차등속도 | 좌 1.46 / 우 2.01 rev/s |
| 영상 스트리밍 | 29.91 fps, 드롭 0 |
| 바퀴 정지 판정 | 정지 노이즈 최대 0.047 → 임계 0.10 rev/s (5,695 샘플) |
| 장기 안전 감시 | 15분 연속 시험, 오탐 정지 0회 |
| 합성 오도메트리 | 5 m 직진 오차 0.0%, 90° 회전 오차 0.001% 미만 |

6. 개발 현황 및 향후 계획

| 구분 | 개발 내용 |
| --- | --- |
| 완료 | 단일 CAN 10축 제어, Jetson 직접 제어, 4WS 협조 조향, 무선 원격 조종, CAN 노이즈 개선 및 자동복구, UART 독립 안전정지, 영상·좌표 분리 전송, L515 게이트웨이, Rviz 시각화, 로봇팔 메시지 전달, 로봇팔 상태 하트비트 연동, 작업 중 이동 제한, 명령 권한 단일화, 주행 기록·건강 이벤트 블랙박스, 바퀴+IMU 상태 추정 코어, 바퀴 정지 판정 실측 확정, 시뮬레이션 시나리오·기록 재생 하네스, L515 센서 신뢰도 판정 |
| 진행 중 | 물리 시뮬레이션(MuJoCo) 연동, L515 장애물 판정 튜닝, 로봇팔 잔여 안전 메시지 반영 및 합동 시험 준비 |
| 예정 | 오도메트리 실주행 검증·실차 정지거리·경사로 시험(차체 조립 후), 경로 추종, 지형별 행동 제어, 장애물 회피, 로봇팔 작업 후 자동 재주행, 전체 End-to-End 실주행 시험 |

바퀴 회전과 IMU를 결합한 상태 추정(오도메트리) 소프트웨어는 구현을 완료하고 합성 시나리오 검증까지 마쳤으며, 차체 조립 후 실주행 환경에서 정확도를 확정할 예정이다. 이후 경로 추종과 장애물 회피 기능을 구현하고, 작업 지점 도착, 차체 정지, 로봇팔 작업, 완료 확인 및 주행 재개로 이어지는 전체 임무 사이클을 반복 시험하여 시스템의 통합 완성도를 검증할 계획이다.